实验八  加减可控计数器及其应用

1．使用Quartus Prime软件设计加减可控十进制计数器。

控制信号主要有：

（1）复位信号rst：异步复位，高电平清零；

（2）数据加载信号load：同步加载，低电平加载数据；

（3）使能信号ena：同步使能，高电平使能；

（4）加减可控信号updown:同步加减可控，高电平递增计数，低电平递减计数。

- 顶层文件

- 计数器模块代码

- module updown(clk,load,ena,cout,sout,up_down,Q,din,rst);

- input load,ena,clk,rst,up_down;

- input [3:0] din;

- wire load,rst,up_down;

- output  cout,sout;

- output reg [3:0] Q;

- always @(posedge clk or posedge rst )

- if (rst==1)//异步清零，高电平清零

- Q<=0;

- else

- begin

- if (!load)//同步预置，低电平加载数据

- Q<=din;

- else

- begin

- if (ena)//同步使能，高电平使能

- begin

- if (up_down==1&&Q==9)

- Q<=0;

- else if (up_down==0&&Q==0)

- Q<=9;

- else//同步加减可控，高电平递增计数，低电平递减计数。

- begin

- if (up_down==1) //加计数

- Q<=Q+1;

- else           //减计数

- Q<=Q-1;

- end

- end

- else

- Q<=Q;

- end

- end

- assign cout=((rst==0)&&(up_down==1)&&(load==1)&&(ena==1)&&(Q==9)) ? 1:0;

- assign sout=((rst==0)&&(up_down==0)&&(load==1)&&(ena==1)&&(Q==0)) ? 1:0;

- endmodule

- 测试文件代码

- `timescale 1 ns/ 1 ps

- module cnt_10_updown_vlg_tst();

- // constants

- // general purpose registers

- //reg eachvec;

- // test vector input registers

- reg clkin;

- reg [3:0] din;

- reg ena;

- reg load;

- reg rst;

- reg up_down;

- // wires

- wire [7:0]  a_to_dp;

- wire [3:0]  an;

- wire clkout_1ms;

- wire clkout_1us;

- wire cout;

- wire [3:0]  Q;

- wire sout;

- // assign statements (if any)

- cnt_10_updown i1 (

- // port map - connection between master ports and signals/registers

- .a_to_dp(a_to_dp),

- .an(an),

- .clkin(clkin),

- .clkout_1ms(clkout_1ms),

- .clkout_1us(clkout_1us),

- .cout(cout),

- .din(din),

- .ena(ena),

- .load(load),

- .Q(Q),

- .rst(rst),

- .sout(sout),

- .up_down(up_down)

- );

- initial

- begin

- // code that executes only once

- // insert code here --> begin

- clkin=0;

- rst=1;

- ena=0;

- load=1;

- up_down=0;

- din=0;

- #100000

- rst=0;

- load=0;

- din=6;

- #10000000

- ena=1;

- load=1;

- #10000000

- up_down=1;

- #100000

- up_down=0;

- #10000000

- up_down=1;

- // --> end

- $display("Running testbench");

- end

- always

- // optional sensitivity list

- // @(event1 or event2 or .... eventn)

- begin

- // code executes for every event on sensitivity list

- // insert code here --> begin

- #10 clkin=~clkin;

- //@eachvec;

- // --> end

- end

- endmodule

- 仿真波形：

复位有效时rst=1;

数据加载有效时rst=0;load=0;din=6;

使能有效时rst=0;load=1;ena=1;

递增计数cout为1时rst==0,up_down==1,load==1,ena==1,Q=9

递减计数sout为1时,rst==0,up_down==0,load==1,ena==1,Q=0

2．使用Quartus Prime软件设计加减可控十六进制计数器。

控制信号主要有：

（1）复位信号rst：异步复位，高电平清零；

（2）数据加载信号load：异步加载，低电平加载数据；

（3）使能信号ena：同步使能，高电平使能；

（4）加减可控信号updown:同步加减可控，高电平递增计数，低电平递减计数。

实验结论

- 顶层文件：截完整的BDF图。

- 计数器模块代码

- module updown(clk,load,ena,cout,sout,up_down,Q,din,rst);

- input load,ena,clk,rst,up_down;

- input [3:0] din;

- output cout,sout;

- output reg [3:0] Q;

- always @(posedge clk or posedge rst or negedge load )

- if (rst==1)//异步清零，高电平清零

- Q<=0;

- else

- begin

- if (!load)//异步预置，低电平加载数据

- Q<=din;

- else

- begin

- if (ena)//同步使能，高电平使能

- begin

- if (up_down==1&&Q==15)

- Q<=0;

- else if (up_down==0&&Q==0)

- Q<=15;

- else//同步加减可控，高电平递增计数，低电平递减计数。

- begin

- if (up_down==1) //加计数

- Q<=Q+1;

- else           //减计数

- Q<=Q-1;

- end

- end

- else

- Q<=Q;

- end

- end

- assign cout=((rst==0)&&(up_down==1)&&(load==1)&&(ena==1)&&(Q==15)) ? 1:0;

- assign sout=((rst==0)&&(up_down==0)&&(load==1)&&(ena==1)&&(Q==0)) ? 1:0;

- endmodule

- 测试文件代码

- `timescale 1 ns/ 1 ps

- module cnt_16_updown_vlg_tst();

- // constants

- // general purpose registers

- //reg eachvec;

- // test vector input registers

- reg clkin;

- reg [3:0] din;

- reg ena;

- reg load;

- reg rst;

- reg up_down;

- // wires

- wire [7:0]  a_to_dp;

- wire [3:0]  an;

- wire clkout_1ms;

- wire clkout_1us;

- wire cout;

- wire [3:0]  Q;

- wire sout;

- // assign statements (if any)

- cnt_16_updown i1 (

- // port map - connection between master ports and signals/registers

- .a_to_dp(a_to_dp),

- .an(an),

- .clkin(clkin),

- .clkout_1ms(clkout_1ms),

- .clkout_1us(clkout_1us),

- .cout(cout),

- .din(din),

- .ena(ena),

- .load(load),

- .Q(Q),

- .rst(rst),

- .sout(sout),

- .up_down(up_down)

- );

- initial

- begin

- // code that executes only once

- // insert code here --> begin

- clkin=0;

- rst=1;

- ena=0;

- load=1;

- up_down=0;

- din=0;

- #100000

- rst=0;

- load=0;

- din=12;

- #10000000

- ena=1;

- load=1;

- #100000000

- up_down=1;

- // --> end

- $display("Running testbench");

- end

- always

- // optional sensitivity list

- // @(event1 or event2 or .... eventn)

- begin

- // code executes for every event on sensitivity list

- // insert code here --> begin

- #10 clkin=~clkin;

- //@eachvec;

- // --> end

- end

- endmodule

- 仿真波形

复位有效时rst=1;

数据加载有效时rst=0;load=0;din=12;

使能有效时rst=0;load=1;ena=1;

递增计数cout为1时rst==0,up_down==1,load==1,ena==1,Q=15

递减计数sout为1时,rst==0,up_down==0,load==1,ena==1,Q==0

3．使用Quartus Prime软件设计加减可控双十进制计数器。

控制信号主要有：

（1）复位信号rst：异步复位，高电平清零；

（2）数据加载信号load：异步加载，低电平加载数据；

（3）使能信号ena：同步使能，高电平使能；

（4）加减可控信号updown:同步加减可控，高电平递增计数，低电平递减计数。

- 顶层文件

- 计数器模块代码

- module updown(clk,rst,ena,load,in1,in2,D1,D2,cout,sout,up_down);

- input up_down,clk,rst,load,ena;

- input [3:0] in1,in2;

- output reg [3:0] D1,D2;

- output cout,sout;

- always @ ( posedge clk or posedge rst  or negedge load)

- if (rst)//异步清零，高电平清零

- begin

- D1<=0;

- D2<=0;

- end

- else

- begin

- if (!load) //异步加载，低电平加载数据

- begin

- D1<=in1;

- D2<=in2;

- end

- else

- begin

- if (ena) //同步使能，高电平使能

- begin

- if (up_down==1)//加计数

- begin

- if ((D1==9)&&(D2==9))//当输入为99，输出变为0.

- begin

- D1<=0;

- D2<=0;

- end

- else if (D2==9)//当输入个位为9，则输出十位加一，个位为0.

- begin

- D1<=D1+1;

- D2<=0;

- end

- else        //当输入为其他情况，则输出十位不变，个位加一.

- begin

- D1<=D1;

- D2<=D2+1;

- end

- end

- else //减计数

- begin

- if ((D1==0)&&(D2==0)) //当输入等于0，则输出变为99.

- begin

- D1<=9;

- D2<=9;

- end

- else if (D2==0)      //当输入个位等于0，则输出的十位减一，个位为9.

- begin

- D2<=9;

- D1<=D1-1;

- end

- else             //当输入为其他情况，则输出十位不变，个位减一

- begin

- D2<=D2-1;

- D1<=D1;

- end

- end

- end

- else  //当不使能时，输出保持不变

- begin

- D1<=D1;

- D2<=D2;

- end

- end

- end

- assign cout=((rst==0)&&(up_down==1)&&(load==1)&&(ena==1)&&((D1==9)&&(D2==9))) ? 1:0;

- assign sout=((rst==0)&&(up_down==0)&&(load==1)&&(ena==1)&&((D1==0)&&(D2==0))) ? 1:0;

- endmodule

- 测试文件代码

- `timescale 1 ns/ 1 ps

- module cnt_100_updown_vlg_tst();

- // constants

- // general purpose registers

- //reg eachvec;

- // test vector input registers

- reg clkin;

- reg ena;

- reg [3:0] in1;

- reg [3:0] in2;

- reg load;

- reg rst;

- reg up_down;

- // wires

- wire [7:0]  a_to_dp;

- wire [3:0]  an;

- wire clkout_1ms;

- wire clkout_1us;

- wire cout;

- wire [3:0]  D1;

- wire [3:0]  D2;

- wire sout;

- // assign statements (if any)

- cnt_100_updown i1 (

- // port map - connection between master ports and signals/registers

- .a_to_dp(a_to_dp),

- .an(an),

- .clkin(clkin),

- .clkout_1ms(clkout_1ms),

- .clkout_1us(clkout_1us),

- .cout(cout),

- .D1(D1),

- .D2(D2),

- .ena(ena),

- .in1(in1),

- .in2(in2),

- .load(load),

- .rst(rst),

- .sout(sout),

- .up_down(up_down)

- );

- initial

- begin

- // code that executes only once

- // insert code here --> begin

- clkin=0;

- rst=1;

- ena=0;

- load=1;

- up_down=0;

- in1=0;

- in2=0;

- ena=0;

- #100000

- rst=0;

- load=0;

- in1=9;

- in2=8;

- #100000

- ena=1;

- load=1;

- #100000

- up_down=1;

- #10000000

- up_down=0;

- // --> end

- $display("Running testbench");

- end

- always

- // optional sensitivity list

- // @(event1 or event2 or .... eventn)

- begin

- // code executes for every event on sensitivity list

- // insert code here --> begin

- #10 clkin=~clkin;

- //@eachvec;

- // --> end

- end

- endmodule

- 仿真波形：

复位有效时rst=1;

数据加载有效时rst=0;load=0;in1=9;in2=8;

使能有效时rst=0;load=1;ena=1;

递增计数cout为1时rst==0,up_down==1,load==1,ena==1,D1==9,D2==9

递减计数sout为1时,rst==0,up_down==0,load==1,ena==1,D1==0,D2==0

- 实验扩展部分：加减可控60进制计数器的设计（秒表）

- 顶层文件

- 计数器模块代码

- module cnt_60(clk,rst,ena,load,D1,D2,in1,in2,cout,sout,up_down);

- input up_down,clk,rst,load,ena;

- input [3:0] in1,in2;

- output reg [3:0] D1,D2;

- output cout,sout;

- always @ ( posedge clk or posedge rst  or negedge load)

- if (rst)//异步清零，高电平清零

- begin

- D1<=0;

- D2<=0;

- end

- else

- begin

- if (!load) //异步加载，低电平加载数据

- begin

- D1<=in1;

- D2<=in2;

- end

- else

- begin

- if (ena) //同步使能，高电平使能

- begin

- if (up_down==1)//加计数

- begin

- if ((D1==5)&&(D2==9))//当输入为59，则输出变为0.

- begin

- D1<=0;

- D2<=0;

- end

- else if (D2==9)//当输入个位为9，则输出十位加一，个位为0.

- begin

- D1<=D1+1;

- D2<=0;

- end

- else        //当输入为其他情况，则输出十位不变，个位加一.

- begin

- D1<=D1;

- D2<=D2+1;

- end

- end

- else //减计数

- begin

- if ((D1==0)&&(D2==0)) //当输入等于0，则输出变为59.

- begin

- D1<=5;

- D2<=9;

- end

- else if (D2==0)      //当输入个位等于0，则输出的十位减一，个位为9.

- begin

- D2<=9;

- D1<=D1-1;

- end

- else             //当输入为其他情况，则输出十位不变，个位减一

- begin

- D2<=D2-1;

- D1<=D1;

- end

- end

- end

- else//当使能端为0时，输出保持不变；

- begin

- D1<=D1;

- D2<=D2;

- end

- end

- end

- assign cout=((rst==0)&&(up_down==1)&&(load==1)&&(ena==1)&&((D1==5)&&(D2==9))) ? 1:0;

- assign sout=((rst==0)&&(up_down==0)&&(load==1)&&(ena==1)&&((D1==0)&&(D2==0))) ? 1:0;

- endmodule

- 测试文件代码

- `timescale 1 ns/ 1 ps

- module cnt_60_miaobiao_vlg_tst();

- // constants

- // general purpose registers

- //reg eachvec;

- // test vector input registers

- reg clkin;

- reg ena;

- reg [3:0] in1;

- reg [3:0] in2;

- reg load;

- reg rst;

- reg up_down;

- // wires

- wire [7:0]  a_to_dp;

- wire [3:0]  an;

- wire clkout_1ms;

- wire clkout_1us;

- wire cout;

- wire [3:0]  D1;

- wire [3:0]  D2;

- wire sout;

- // assign statements (if any)

- cnt_60_miaobiao i1 (

- // port map - connection between master ports and signals/registers

- .a_to_dp(a_to_dp),

- .an(an),

- .clkin(clkin),

- .clkout_1ms(clkout_1ms),

- .clkout_1us(clkout_1us),

- .cout(cout),

- .D1(D1),

- .D2(D2),

- .ena(ena),

- .in1(in1),

- .in2(in2),

- .load(load),

- .rst(rst),

- .sout(sout),

- .up_down(up_down)

- );

- initial

- begin

- // code that executes only once

- // insert code here --> begin

- clkin=0;

- rst=1;

- ena=0;

- load=1;

- up_down=0;

- in1=0;

- in2=0;

- ena=0;

- #100000

- rst=0;

- load=0;

- in1=1;

- in2=8;

- #100000

- ena=1;

- load=1;

- #10000000

- up_down=1;

- #100000000

- up_down=0;

- // --> end

- $display("Running testbench");

- end

- always

- // optional sensitivity list

- // @(event1 or event2 or .... eventn)

- begin

- // code executes for every event on sensitivity list

- // insert code here --> begin

- #10 clkin=~clkin;

- //@eachvec;

- // --> end

- end

- endmodule

- 仿真波形：

复位有效时rst=1;

数据加载有效时数据加载有效时rst=0;load=0;in1=1;in2=8;

使能有效时rst=0;load=1;ena=1;

递增计数cout为1时rst==0,up_down==1,load==1,ena==1,D1==5,D2==9

递减计数sout为1时,rst==0,up_down==0,load==1,ena==1,D1==0,D2==0